| Test Report Number |  |  |
| --- | --- | --- |
| 干燥速率 | GB/21655.1—2023&8.3 |  |
| 加水量： | 0.2 ± 0.01 mL |  |
| 测点： |  |  |
| □洗前 | □洗后 |  |

| 干燥速率： | (g/h) |
| --- | --- |

| 样品1 |  |  |  | 样品2 |  |  |  | 样品3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m0: |  |  |  | m0: |  |  |  | m0: |  |  |  |
| 水分蒸发时间 | 蒸发量 |  | 布样总重 | 水分蒸发时间 | 蒸发量 |  | 布样总重 | 水分蒸发时间 | 蒸发量 |  | 布样总重 |
|  | （Δmi） |  | （mi） |  | （Δmi） |  | （mi） |  | （Δmi） |  | （mi） |
| 0 min |  |  |  | 0 min |  |  |  | 0 min |  |  |  |

Equipment No: SFL-NGB-EQP-267

| 备注: |  |
| --- | --- |
| 水分蒸发量 | Δmi = m - mi |
| m0 —— | 试样原始质量（g） |
| m —— | 试样滴水湿润后质量（g）(即0min时的布样总重) |
| mi —— | 试样在滴水润湿后某一时刻的质量（g） |
| 根据水分蒸发量的计算结果，绘制“水分蒸发时间-水分蒸发量”关系曲线图，然后利用最小二乘法进行拟合，求得线性回归方程，方程的斜率即为干燥速率，关系如下所示。 |  |
| y = ax + b |  |
| y —— | 试验从开始计时到某一时刻的水分蒸发量（g） |
| a —— | 斜率，即干燥速率（g/h） |
| x —— | 水分蒸发时间（h） |
| b —— | 常数 |